Zamawiający, Gmina Miechów informuje o pytaniach, które wpłynęły w postępowaniu pn.  „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie” i udziela  uzupełnienia odpowiedzi z dnia 07.06.2018r na pytanie nr 7 : 
[image: image1.emf]
Odpowiedź nr 7
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 28.05.2018r. należy wykonać zgodnie z opisem z dokumentacji Nr opracowania 13 Inwentaryzacje i nasadzenia zieleni „Projekt gospodarki zielenią”. Dodatkowo Zamawiający informuje, że należy nasadzić krzewy minimum 3 letnie z dobrze wykształcona bryłą korzeniową.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE PROJEKTOWANYCH ROŚLIN:

- wysokość sadzonek drzew min.120 cm w rozstawie 2*2 m, - bryła / 

pojemnik (C2, C3), symetryczny pokrój

dla lipy min. 400 cm, obwód pnia 18-20 cm

dla platana min. 400 cm

dla wierzby 140-160 cm

dla kasztanowca 150 cm

- wysokość sadzonek krzewów 50-80 cm - bryła / pojemnik, min. 3 pędy 

szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową

- rośliny zielne i zdrewniałe - pojemnik P9, rozstaw roślin 4 lub 9/m2 

pokrój / barwa / liście charakterystyczne dla gatunku i odmiany

dla irg - 3/m2, min C3, wys. 40 - 50 cm

dla bluszczu 4/m2, min. C3, wys. 40 -60 cm

dla winobluszczu min. C3, wys. 80-100 cm

dla liliowców 5/m2, min. C2

· doły pod drzewa min 0,5 m większe od średnicy bryły korzenia

· drzewa mocować za pomocą drewnianych palików - 3 szt. / sadzonka

· krzewy sadzić w min 30 cm rowy (głębokość)

· ziemia do sadzenia krzewów optymalne pH 5,5-6,8, ziemia nie może być zasolona

Zamawiający przypomina iż termin składania ofert upływa 12.06.2018r o godz. 10.00 .
